Таблица химической стойкости для VE-600

Исследования проводились в Белградском технологическом университете

| ХИМИЧЕСКАЯ СРЕДА | КОНЦ. | Максимальная рабочая Температура (°С) |
| --- | --- | --- |
| Аммиак (влажный газ) (Ammonia (wet gas)) | 100% | 40 |
| Ацетон (Acetone) | 10% | H.P. |
| Бензиловый спирт (Benzyl Alcohol) | Все | 35 |
| Бензойная кислота (Benzoic Acid) | Все | 95 |
| Бикарбонат натрия (Sodium Bicarbonate) | Все | 80 |
| Бромистоводородная кислота (Hydrobromic Acid) | 48% | 65 |
| Бутанол (н-) (Butanol (n-) | Все | 50 |
| Бутил целлозольв (Butyl Cellosolve) | 100% | 40 |
| Бутилацетат (трет-) (Butyl Acetate (tert-) | 100% | Н.Р. |
| Бутиловый спирт (втор-) (Butyl Alcohol (sec-) | 100% | 50 |
| Бутиловый спирт (трет-) (Butyl Alcohol (tert-) | 100% | 50 |
| Винная кислота (Tartaric Acid) | Все | 95 |
| Вода, конденсат, деионизир., демин. (Water, Condensate, Deionized, Demin.) | 100% | 80 |
| Вода, морская (Water, Sea) | 100% | 90 |
| Водный раствор аммиака (Aqueous Ammonia) | 30% | 40 |
| Гексан (Hexane ) | 100% | 65 |
| Гидравлическая жидкость, нейтральная (Hydraulic Fluid, Neutral) | 100% | 90 |
| Гидравлическая жидкость, щелочная (Hydraulic Fluid, Alkaline) | 100% | 25 |
| Гидроксид натрия (Sodium Hydroxide) | 50% | 65 |
| Гидроокись калия (Potassium Hydroxide) | 25% | 65 |
| Гитдроксид алюминия (Aluminium Hydroxide) | Все | 75 |
| Глиоксаль (Glyoxal) | 40% | 40 |
| Глицерин (Glycerin | 100% | 95 |
| Деминерализованная вода (Demineralized Water) | 100% | 80 |
| Дигидрофосфат натрия (Di sodium hydrogen phosphate) | 0,5% | 90 |
| Дизельное топливо (Diesel Fuel) | 100% | 80 |
| Дизельное топливо, без ароматиков, без метанола (Diesel Fuel, no Aromatics, no MeOH | 100% | 80 |
| Дипропиленгликоль (Dipropylene Glycol) | 100% | 80 |
| Диэтиленгликоль (Diethylene Glycol) | 100% | 80 |
| Едкий аммиак (гидроксид аммония) (Ammonium Hydroxide) | 61,7% | 40 |
| Едкий аммиак (гидроксид аммония) (Ammonium Hydroxide) | 41,2% | 60 |
| Жидкий сахар (Liquid Sugar) | Все | 80 |
| Жирная кислота (Fatty Acid) | 100% | 95 |
| Изобутанол (Isobutanol) | 100% | 50 |
| Изопропанол (Isopropanol) | 100% | 50 |
| Капролактам (Caprolactam) | 50% | 40 |
| Карбонат аммония (Ammonium Carbonate) | Все | 60 |
| Карбонат кальция (Calcium Carbonate) | Насыщ. | 80 |
| Касторовое масло (Castor Oil) | 100% | 70 |
| Каучуко-латексная эмульсия (Latex Rubber Emulsion) | Все | 50 |
| Кокосовая жирная кислота (Coconut Fatty Acid) | 100% | 80 |
| Лауриловый спирт (Lauryl Alcohol) | Все | 65 |
| Лаурилэфирсульфат (Laurylether Sulfate) | Все | 60 |
| Лимонная кислота (Citric Acid) | 50% | 90 |
| Линолевая кислота (Linoleic Acid) | 100% | 95 |
| Мазут, без ароматиков, без метанола (Fuel Oil, No Aromatics, No Methanol) | 100% | 80 |
| Масла (солидол, смазочное, растительное) (Oils (Grease, Lube, Vegetable) | 100% | 90 |
| Масляная кислота (Butyric Acid) | 85% | 40 |
| Метанол (Methanol) | 5% | 50 |
| Метилэтилкетон (Methyl Ethyl Ketone) | 100% | Н.Р. |
| Минеральные масла (Mineral Oils) | 100% | 95 |
| Молоко и молочные продукты (Milk and Diary Products) | Все | 70 |
| Молочная кислота (Lactic Acid) | 10% | 100 |
| Моторное масло (Motor Oil) | 100% | 95 |
| Мочевина (Urea) | Все | 60 |
| Мочевинно-формальдегидные смолы pH<7 (Urea Formaldehyde Resins pH<7) | Все | 40 |
| Моющее средство, сульфированное (Detergents, Sulphonated) | 100% | 80 |
| Муравьиная кислота (Formic Acid) | 85% | 25 |
| Нафталин (Naphthalene ) | Все | 95 |
| Неопентил гликоль (Neopentyl Glycol) | 100% | 80 |
| Нефть сырая, кислая и сладкая (Oil, Sour and Sweet Crude) | 100% | 95 |
| Нитрат железа (Ferrous Nitrate) | Все | 95 |
| Олеиновая кислота (Oleic Acid) | 100% | 95 |
| Отбеливающий гипохлорит натрия (Bleach Sodium Hypochlorite) | 0-18% | 75 |
| Пальмитоил-хлорид (Palmitoyl Chloride) | Все | 50 |
| Пальмовое масло (Palm Oil) | 100% | 90 |
| Пентан (Pentane) | 100% | 35 |
| Пероксидный отбеливатель (Peroxide Bleach) | Раств. | 90 |
| Пиво (Beer) |  | 45 |
| Плавиковая кислота (Hydrofluoric Acid) | 20% | 40 |
| Поливинилацетатная эмульсия (Polyvinyl Acetate Emulsion) | Все | 40 |
| Полигликолевый эфир алкилнафтола (Alkylnaptholpolyglycolether) | Все | 60 |
| Полиэтиленгликоль (Polyethylene Glycol) | 100% | 90 |
| Пропиленгликоль (Propylene Glycol) | 100% | 95 |
| Пропионовая кислота (Propionic Acid) | 40% | 80 |
| Рассол (см. хлорид натрия) (Salt Brine (See Sodium Chloride) | Все | 95 |
| Рассол, соль (Brine, Salt) | Все | 95 |
| Растворы сорбита (Sorbitol Solutions) | Все | 75 |
| Растительное масло (Vegetable Oils) | 100% | 90 |
| Свеклосахарный сироп (Beet Sugar Liquor) |  | 80 |
| Серная Кислота (SulphuricAcid) | 50% | 95 |
| Силикат натрия (Sodium Silicate) | Все | 95 |
| Силиконовые масла или смазки (Silicone Oils or Greases) | 100% | 90 |
| Соли аммония (четвертичные) (Quaternary Ammonium Salts) | 25% | 80 |
| Соляная кислота (Hydrochloric Acid) | 37% | 40 |
| Сульфат аммония (Ammonium Sulphate) | Все | 90 |
| Сульфат железа (Ferric Sulfate) | Все | 95 |
| Сульфат кальция (Calcium Sulphate) | Все | 90 |
| Сульфат лития (Lithium Sulfate) | Все | 90 |
| Сульфат меди (медный купорос) (Copper (II) Sulphate) | Все | 95 |
| Сульфат натрия (Sodium Sulfate) | Все | 95 |
| Сырая нефть (кислая и сладкая) (Crude Oil sour and sweet) | 100% | 95 |
| Таловое масло (Tall Oil) | 100% | 95 |
| Твѐрдый парафин (Paraffine Wax) | 100% | 90 |
| Толуол-сульфокислота (Toluene SulphonicAcid) | 50% | 80 |
| Трансформаторное масло (Transformer Oils) | 100% | 95 |
| Триэтиленгликоль (Triethylene Glycol) | 100% | 90 |
| Тяжелая ароматическая нефть (Heavy Aromatic Naphtha (HAN)) | 100% | 45 |
| Угольная кислота (Carbonic Acid) | Все | 40 |
| Уксус (Vinegar) | Все | 95 |
| Уксусная кислота (Acetic Acid) | 10% | 90 |
| Уксусная кислота (Acetic Acid) | 50% | 70 |
| Формальдегид (Formaldehyde) | 50 | 50 |
| Фосфорная кислота (Phosphoric Acid) | 50% | 90 |
| Фосфорная кислота (Phosphoric Acid) | 95% | 90 |
| Фосфорная кислота (76% Р205) (Phosphoric Acid (76% P2O5) | 105% | 90 |
| Фторосиликат магния (Magnesium Silicofluoride) | 37,5% | 90 |
| Хлорид алюминия (Aluminium Chloride | Все | 90 |
| Хлорид калия (Potassium Chloride) | Все | 90 |
| Хлорид лития (Lithium Chloride) | Все | 95 |
| Хлорид натрия (Sodium Chloride) | 10% | 95 |
| Хлорид цинка (Zinc Chloride) | Все | 95 |
| Хлориды железа (II), (III) (Ferric Chloride, Ferrous Chloride) | Все | 95 |
| Хлорированный воск (Chlorinated Waxes) | Все | 80 |
| Хлористый аммоний (нашатырный спирт) (Ammonium Chloride) | Все | 95 |
| Хромовый сульфат (Chromic Sulphate) | Все | 90 |
| Щавелевая кислота (Oxalic Acid) | 20% | 90 |
| Эпоксидированное соевое масло (EpoxidizedSoybean Oil) | 100% | 65 |
| Эпоксидированные растительные масла (EpoxidizedVegetable Oils) | 100% | 90 |
| Этанол (Ethanol) | 100% | 30 |
| Этиленгликоль (Ethylene Glycol) | 100% | 95 |
| Этилендиаминтетрауксусная кислота, ЭДТУ (Ethylendiaminetetracetic Acid, EDTA) | Все | 80 |